目录

一、背景	1

二、规划调整的必要性分析	2

三、调整概况	3

四、调整主要内容	8

五、调整方案可行性论证	13

六、结论	16

七、规划实施建议	16

附件：

1.《陵川县人民政府第二十四次常务会议纪要》（2013年5月6日）

2.《陵川县人民政府第八十六次常务会议纪要》（2021年4月21日）

3.《陵川县人民政府关于同意对城北社区棚户区改造项目及国有企业部分闲置资产控规进行调整的批复》（陵政函[2021]32号）

4.《陵川县文物局关于城北社区棚户区改造项目及国有企业部分闲置资产控规调整的意见》

5.《专家论证意见》

附图：

1.拟调整地块分布图

2.调整方案图

3.控规图则（调整前）

4.控规图则（调整后）

- 一、背景

根据陵川县“十四五”规划方案，“十四五”期间，在城镇建设方面，以提升县城品质、建设宜居县城为目标，按照“北扩、南拓、东进、西延、中提”的建设方向，启动县城中心更新与保护，加速东南部开发建设，加强县城精细化管理，不断完善基础配套设施，增强公共服务能力，提升城市形象品位，打造太行宜居山水名城。

为了大力改善陵川县人居环境，提升县城品质，2021年经县政府常务会同意启动城北社区棚户区改造项目，同时为加强国有资产管理，盘活闲置资产，解决企业遗留问题，对于分布于县城主要道路的部分闲置用地将适时启动开发。

在项目实施推进过程中，根据《陵川县县城控制性详细规划》，部分项目用地控规指标不能较好满足改造需要，为增加改造实施的可操作性，县自然资源局向县政府提出《关于城北社区棚户区改造项目及国有企业部分闲置资产控规进行调整的请示》。依据《陵川县人民政府关于同意对城北社区棚户区改造项目及国有企业部分闲置资产控规进行调整的批复》（陵政函[2021]32号），原则同意该调整事项。

受县自然资源局委托，合为集团空间规划院依据相关法律法规的规定，编制《陵川县县城城北棚户区改造及县粮食储备库等地块控规调整方案》。

- 二、规划调整的必要性分析

1. 解决城北社区棚户区改造的实际需要

城北社区棚户区改造项目始于2012年，至今拆迁改造工作已历时8年。为加快推进此项民生工程，县政府已将本项目列入2021年县政府重点工程。该项目实施，事关拆迁户的根本利益，事关全县社会大局稳定。在项目实施过程中，根据《陵川县县城控制性详细规划》，规划城市道路复元路从改造用地范围内通过，道路红线宽度20米，道路两侧规划各10米绿化带。结合棚户区改造实施方案，改造用地十分有限，为满足回迁安置用地和平衡用地需求，同时考虑项目可实施性、公共绿地的使用性等，需对原规划道路线型及两侧绿化带进行适当调整。

2. 解决县城内部分国有企业闲置用地的需要

为加强国有资产管理，盘活闲置资产，解决企业遗留问题，通过前期研究，拟对县城内三处国有企业闲置用地进行开发利用。一方面提高县城内闲置用地利用率，改善城市环境品质，另一方面解决企业遗留问题。

- 三、调整概况

1、控规概况

根据《陵川县县城控制性详细规划》，县城划分为若干个控规单元。本次拟调整地块分布情况如下：

控规A单元范围内：A-05-04地块。A-05-04地块对应县粮食储备库地块。

控规B单元范围内：B-02-07、B-13-01、B-14-01、B-14-02、B-17-02、B-17-03等地块。B-02-07地块对应永恒农机修造厂地块，B-13-01地块对应县机床厂地块，B-14-02、B-17-02地块对应城北社区棚户区改造地块。

2、拟调整道路情况

规划复元路：西起望洛路，东至规划紫云街。控规规划为城市次干路,道路红线宽度20米。道路两侧规划各10米绿化带。现状道路宽约7米。

3、城北社区棚户区改造拟调整地块情况

城北社区棚户区改造用地位于规划复元路南北两侧，涉及控规B-14-02、B-17-02地块。

（1）B-14-02地块（城北社区棚户区改造地块）

B-14-02地块面积约0.71公顷，用地权属为城北社区。地块内尚有剩余18户居住住宅计划拆迁。

控规该地块用地性质为商住混合用地，规划控制指标：容积率3.3，建筑密度40%，建筑限高60m，绿地率35%。地块控规规划指标详见表1。

（2）B-17-02地块（城北社区棚户区改造地块）

B-17-02地块面积约2.23公顷，用地权属大部分为城北社区，望洛路东侧沿街用地为其他单位用地。地块内城北社区居住住宅已拆迁完毕。

控规该地块用地性质为商住混合用地，规划控制指标：容积率3.3，建筑密度40%，建筑限高60m，绿地率35%。地块控规规划指标详见表1。

地块控规规划指标详见表1。

（3）规划复元路两侧地块

规划复元路两侧涉及其他地块为B-14-01、B-14-03、B-15-01、B-17-01、B-17-03、B-18-04、B-19-02地块。拟调整各地块控规规划指标详见表2。

表1 拟调整地块控规规划指标（调整前）

| 地块 编号 | 地块性质 |  | 用地面积（ha） | 容积率 | 建筑密度（%） | 建筑限高（m） | 绿地率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-14-02 | 混合用地 | R/B | 0.71 | 3.3 | 40 | 60 | 35 |
| B-17-02 | 混合用地 | R/B | 2.23 | 3.3 | 40 | 60 | 35 |

表2 拟调整地块控规规划指标（调整前）

| 地块编号 | 地块性质 |  | 用地面积（ha） | 容积率 | 建筑密度（%） | 建筑限高（m） | 绿地率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-14-01 | 二类居住用地 | R2 | 3.6 | 1.8 | 28 | 24 | 35 |
| B-14-03 | 医院用地 | A51 | 1.86 | 1.8 | 30 | 65 | 35 |
| B-15-01 | 二类居住用地 | R2 | 2.8 | 1.8 | 28 | 24 | 35 |
| B-17-01 | 公园绿地 | G1 | 0.12 | - | 2 | 12 | 70 |
| B-17-03 | 居住用地 | R2 | 1.78 | 2 | 25 | 48 | 35 |
| B-18-04 | 公园绿地 | G1 | 0.41 | - | 2 | 12 | 70 |
| B-19-02 | 社会停车场用地 | S42 | 0.64 | - | - | - | 35 |

4、其他闲置用地拟调整地块情况

（1）A-05-04地块（县粮食储备库地块）

A-05-04地块面积约2.23公顷，用地权属原为县粮食储备库。位于城北凌云街北侧，小召村康乐小区西侧，现状仓库闲置。

陵川县粮食储备库概况：于2004年3月完成修建，该项目总占地面积19482.76㎡，其中办公楼占地275.29㎡（二层砖混结构），仓库占地1092㎡。该粮食储备库一直承担着陵川县县级储备粮的任务。2010年11月3日，为规范储备粮油管理，保证储备粮油安全，结合粮食流通体制改革要求，经陵川县粮食局局务会议研究决定【陵粮发【2010】21号文件】，将粮食储备库的250万公斤玉米承储单位调整为陵川县崇信粮油储备中心。至此，陵川县粮食储备库不再承担县级储备粮承储任务。粮食储备库在失去承担县级储备粮的任务后，仓库长期对外出租。2020年12月，根据国企改制，陵川县粮食储备库划归为陵川县国有资本投资运营有限公司。

控规该地块用地性质为物流仓储用地，规划控制指标：容积率1.0，建筑密度35%，建筑限高24m，绿地率20%。地块控规规划指标详见表3。

（2）B-02-07地块（永恒农机修造厂地块）

B-02-07地块面积约0.65公顷，用地权属为县永恒农机修造厂，位于望洛路以东、城北交警队以南，现已停产，用地闲置。

永恒农机修造厂概况：创建于1966年，前身是陵川县农业机械拖拉机站，1970年改名，属于小型企业。属于县农机局下属单位，该厂于1998年停产，职工全部下岗，没有固定收入。

控规该地块用地性质为行政办公用地，规划控制指标：容积率2.5，建筑密度35%，建筑限高60m，绿地率35%。地块控规规划指标详见表3。

（3）B-13-01地块（县机床厂地块）

B-13-01地块面积约2.35公顷，用地权属主要为县机床厂，位于城北望洛北路，县机床厂占地面积21470m2，建筑面积8000m2，现状闲置。

县机床厂概况：始建于1956年，是一家以铸造机械加工等手段为一体的小型国有企业。现本厂在册职工数83名，退休人员102名，挂靠人员35名，资产总额879万元，负债总额1451.7万元。近年来，受市场经济条件制约和企业体制等多种因素，历史包袱沉重，加之2002年县城城北道路改造，该厂拆迁面积8800平方米，受多种因素影响，企业被迫在2005年全面停产。现企业已停产十余年之久，工房年久失修，下雨漏水严重，部分已倒塌，存在安全隐患。

控规该地块用地性质为混合用地，规划控制指标：容积率2.5，建筑密度45%，建筑限高24m，绿地率30%。地块控规规划指标详见表3。

表3 拟调整地块控规规划指标（调整前）

| 地块 编号 | 地块性质 |  | 用地面积（ha） | 容积率 | 建筑密度（%） | 建筑限高（m） | 绿地率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-05-04 | 物流仓储用地 | W | 2.23 | 1.0 | 35 | 24 | 20 |
| B-02-07 | 行政办公用地 | A1 | 0.65 | 2.5 | 35 | 60 | 35 |
| B-13-01 | 混合用地 | R/B | 2.35 | 2.5 | 45 | 24 | 30 |

- 四、调整主要内容

1、调整依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

（2）《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》(住建部令第7号)

（4）《城市规划编制办法》（2006）

（5）《建设用地容积率管理办法》建规〔2012〕22号

（6）《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018

（7）《陵川县县城总体规划》（2011-2030年）

（8）《陵川县县城控制性详细规划》

（9）《陵川县人民政府第二十四次常务会议纪要》（2013年5月6日）

（10）《陵川县人民政府第八十六次常务会议纪要》（2021年4月21日）

（11）《陵川县人民政府关于同意对城北社区棚户区改造项目及国有企业部分闲置资产控规进行调整的批复》（陵政函[2021]32号）

（12）其它相关法律、法规与技术、标准、规范

（13）国家、省、市、县的有关政策

2、调整主要内容

本次调整内容包括道路调整和相关地块规划指标调整两部分。具体调整如下：

（1）道路调整内容：

规划复元路（望洛路—紫云街）调整方案：综合考虑规划复元路可实施性及城北社区棚户区改造的现实诉求，坚持近远期结合的原则，经现场踏勘研究，适当向北调整复元路（望洛路—紫云街）道路线形，提高道路的可实施性，（原道路线形需拆除电力公司办公楼），保持道路红线宽度不变，仅对道路线型进行调整。调整后规划复元路位置详见控规图则（调整方案）。同时为提高公共绿地的使用功能，拟将原规划道路两侧带状绿地调整为街头绿地，满足居民使用需求。

（2）地块调整内容：

①B-14-02、B-17-02地块（城北社区棚户区改造地块）

规划复元路调整后，依据道路红线对B-14-02、B-17-02地块界线及面积进行了调整。依据附件3《陵川县人民政府关于同意对城北社区棚户区改造项目及国有企业部分闲置资产控规进行调整的批复》陵政函[2021]32号文件，B-14-02、B-17-02地块容积率、建筑密度、建筑限高、绿地率控制指标保持不变。

B-14-02、B-17-02地块调整后地块指标详见表4。

表4  拟调整地块控规规划指标（调整后）

| 地块 编号 | 地块性质 |  | 用地面积（ha） | 容积率 | 建筑密度（%） | 建筑限高（m） | 绿地率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-14-02 | 混合用地 | R/B | 0.54 | 3.3 | 40 | 60 | 35 |
| B-17-02 | 混合用地 | R/B | 2.71 | 3.3 | 40 | 60 | 35 |

②规划复元路两侧其他地块调整

由于规划道路调整，需要对道路两侧相邻地块的界线和用地面积进行调整，包括B-14-01、B-14-03、B-15-01、B-17-01、B-17-03、B-18-04、B-19-02地块。为保持绿地面积不变，原B-17-03地块调整为B-17-03、B-17-07两个地块，B-17-03地块为现状保留地块，B-17-07地块规划为街头绿地。同时原B-19-02地块调整为B-19-02、B-19-03两个地块，B-19-03地块规划为街头绿地。其他地块用地性质、容积率、建筑密度、建筑限高、绿地率保持不变。上述地块调整后规划指标详见表5。

表5 相关地块控规规划指标（调整后）

| 地块编号 | 地块性质 |  | 用地面积（ha） | 容积率 | 建筑密度（%） | 建筑限高（m） | 绿地率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-14-01 | 二类居住用地 | R2 | 3.45 | 1.8 | 28 | 24 | 35 |
| B-14-03 | 医院用地 | A51 | 1.72 | 1.8 | 30 | 65 | 35 |
| B-15-01 | 二类居住用地 | R2 | 2.63 | 1.8 | 28 | 24 | 35 |
| B-17-01 | 公园绿地 | G1 | 0.27 | - | 2 | 12 | 70 |
| B-17-03 | 居住用地 | R2 | 1.86 | 2 | 25 | 48 | 35 |
| B-18-04 | 公园绿地 | G1 | 0.53 | - | 2 | 12 | 70 |
| B-19-02 | 社会停车场用地 | S42 | 0.70 | - | - | - | 35 |
| B-17-07 | 公园绿地 | G1 | 0.21 | - | 2 | 12 | 70 |
| B-19-03 | 公园绿地 | G1 | 0.13 | - | 2 | 12 | 70 |

③其他闲置用地地块调整

A-05-04地块（县粮食储备库地块）：

鉴于原粮食储备库已不再承担县粮食储备功能，结合地块所处街区功能定位，拟将地块用地性质调整为居住用地，提高国有闲置用地利用率。调整后规划控制指标：容积率2.5，建筑密度20%，建筑限高48m，绿地率35%。规划控制指标确定综合考虑区位、提高土地利用率、建筑高度不超过该街区最大建筑限高等要求。地块控规规划指标详见表6。

B-02-07地块（永恒农机修造厂地块）：

鉴于该厂已停产多年，行政办公功能已名存实亡，继续闲置造成国有用地浪费。结合地块所处街区的功能定位，该地块用地性质拟调整为居住用地，调整后规划控制指标：容积率2.5，建筑密度30%，建筑限高60m，绿地率35%。规划控制指标确定综合考虑区位、提高土地利用率、建筑高度不超过街区最大建筑限高等要求。地块控规规划指标详见表6。

B-13-01地块（县机床厂地块）：

B-13-01地块，用地权属主要为县机床厂，位于城北望洛北路，县机床厂占地面积21470m2，建筑面积8000m2。现状已停产闲置。

结合地块所处街区功能定位，该地块用地性质拟由商住用地调整为居住用地，为满足改造需要，将建筑限高适当上调。调整后规划控制指标：容积率2.5，建筑密度20%，建筑限高40m，绿地率35%。规划控制指标确定综合考虑区位、提高土地利用率、建筑高度综合考虑崇安寺文物保护规划及与周边建筑协调等要求。因规划复元路道路中线北移，相应规划崇西路线位局部向北调整，B-13-01地块界线相应调整，面积调整为2.04公顷。地块控规规划指标详见表6。

表6 拟调整地块控规规划指标（调整后）

| 地块 编号 | 地块性质 |  | 用地面积（ha） | 容积率 | 建筑密度（%） | 建筑限高（m） | 绿地率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-05-04 | 二类居住用地 | R2 | 2.23 | 2.5 | 20 | 48 | 35 |
| B-02-07 | 二类居住用地 | R2 | 0.65 | 2.5 | 30 | 60 | 35 |
| B-13-01 | 二类居住用地 | R2 | 2.04 | 2.5 | 20 | 40 | 35 |

- 五、调整方案可行性论证

1、街区用地结构论证

本次调整方案中，主要用地变化详见表7。主要用地调整情况：本次拟调整地块用地性质符合所在街坊主导功能，地块规模较小，因此对街区用地结构无明显影响。

表7  调整前后主要用地指标对比

| 用地类别 | 调整前用地面积（公顷） | 调整后用地面积（公顷） | 调整幅度 （公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住、商住用地 | 13.47 | 16.33 | 2.86 |
| 医院用地 | 1.86 | 1.80 | -0.06 |
| 社会停车场用地 | 0.64 | 0.70 | 0.06 |
| 行政办公用地 | 0.65 | 0 | -0.65 |
| 物流仓储用地 | 2.23 | 0 | -2.23 |

2、公共服务设施影响论证

（1）居住人口

本次调整方案，居住用地增加约2.86公顷，根据最大容积率测算理论上调整后规划住宅总量约增加64000m2，测算居住人口约增加1700人。

（2）公共服务设施影响论证

①教育设施

依据《陵川县县城控制性详细规划》，控规A单元内拟调整A-05-04地块相邻地块内、控规B单元内拟调整B-14-02地块相邻B-14-01地块内配套幼儿园（现状），根据增加居住人口测算，幼儿阶段人口增加约68人，小学阶段人口增加约136人，初中阶段人口增加约68人。因各阶段增加学生人口相对较少，本次调整对教育设施无明显影响。同时根据现状城北幼儿园班容量大的情况，规划建议增加轨制，满足需求。街区周边教育设施情况详见表8。

表8  街区周边教育设施情况

| 类别 | 名称 | 位置 | 规模（班） | 学生人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幼儿园 | 城北幼儿园 | 望洛路 | 9班 | 423 | 现状 |
| 小学 | 实验小学 | 望洛路 | 36班 | 1620 | 现状 |
| 初中 | 陵川二中 | 崇西北路 | 18班 | 900 | 现状 |

②其他配套设施

依据《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018，本次拟调整地块，应按照居住街坊进行相应的配套设施建设，方便居民日常生活使用需求。需配套便民服务设施详见表9。

| 表9 居住街坊配套设施设置规定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 项目 | 居住街坊 | 备注 |
| 便民服务设施 | 1 | 物业管理与服务 | ▲ | 可联合建设 |
|  | 2 | 儿童、老年人活动场地 | ▲ | 宜独立占地 |
|  | 3 | 室外健身器械 | ▲ | 可联合设置 |
|  | 4 | 便利店（菜店、日杂等） | ▲ | 可联合建设 |
|  | 5 | 邮件和快递送达设施 | ▲ | 可联合设置 |
|  | 6 | 生活垃圾收集点 | ▲ | 宜独立设置 |
|  | 7 | 居民非机动车停车场（库） | ▲ | 可联合建设 |
|  | 8 | 居民机动车停车场（库） | ▲ | 可联合建设 |
| 注：▲为应配建的项目。 |  |  |  |  |

3、道路交通影响论证

本次调整方案，仅调整规划复元路、崇西路局部线形，对道路系统没有影响。详见道路调整方案图。同时调整地块需根据《陵川县县城控制性详细规划》要求，配套建设相应规模的停车场（停车位），满足停车需求。

4、市政设施论证

（1）给水：地块调整前后建设容量变化较小，经测算调整前后用水总量基本不变，经校核，现状和规划给水管网可以满足居民日常生活需求。

（2）排水：经测算调整前后污水量基本不变，经校核，现状和原规划污水排水管网系统可以满足地块内建筑排水需求。

（3）电力、通信：经过测算，调整前后街区总用电负核变化较小，经校核，原规划容量可以满足居民日常生活需求。

（4）燃气：经过测算，调整前后街区燃气需求变化较小，经校核，原规划燃气管网可以满足居民日常生活需求。

（5）供热：地块调整前后供热负荷变化不大，经校核，现状和规划市政供热管网规模可以满足居民日常生活需求。

综上，现状城市道路和规划城市道路市政配套管网能够满足本次地块调整后的需求。

5、综合效益分析论证

经济效益：通过对国有闲置用地调整，提高土地利用效率，产生较大的经济效益。

社会效益：本次调整方案，一方面着力解决城北社区棚户区改造实际困难，调整后将加快棚户区改造步伐，另一方面解决国有企业历史遗留问题，具有极大的社会效益。

本控规调整方案具有较大的综合效益。

- 六、结论

通过对公共服务设施、道路交通、市政设施及综合效益综合论证，该调整方案是可行的。该调整方案对于加快城北社区棚户区改造进度、盘活闲置用地、改善县城人居环境、提升城市环境都具有十分重要的作用。

- 七、规划实施建议

1. 本次调整地块在下一步详细规划方案阶段，应严格按照控规要求，落实配套设施建设。

2.本次调整后规划复元路（望洛路—康复路）及配套工程，建议由棚户区改造实施主体同步建设。

3.B-13-01地块（县机床厂地块）建筑形式、体量、色彩应与崇安寺整体风貌协调统一。

4.根据陵川县文物局有关意见，控规B-14-01地块内现有1处不可移动文物城北社区三官阁，需原址保护。